HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH & CẤU HÌNH MOTION

Hệ thống Đếm & Kiểm tra Sản phẩm (PC-Based Motion Inovance EtherCAT + Cognex VisionPro)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & SỰ THAY ĐỔI KIẾN TRÚC

Dự án đã được nâng cấp toàn diện từ mô hình cũ (PLC rời Mitsubishi/Socket Polling) sang mô hình PC-Based Motion Control điều khiển trực tiếp động cơ Servo qua Card truyền thông EtherCAT Inovance. Toàn bộ mã nguồn mạng/socket trung gian đã được loại bỏ, giúp tăng tốc độ xử lý chu trình và triệt tiêu hoàn toàn độ trễ bắt tay mạng (Handshake Latency).

1.1. So sánh kiến trúc Cũ vs Kiến trúc Mới

| Đặc điểm | Kiến trúc cũ (PLC Melsec/Socket) | Kiến trúc mới (PC-Based Inovance EtherCAT) |
| --- | --- | --- |
| Điều khiển trục Servo | PLC ngoài điều khiển độc lập qua xung/mạng riêng | PC điều khiển trực tiếp qua thư viện Motion SDK (IMC API) |
| Kích hoạt chụp (Trigger) | PLC bật bit M / thanh ghi D -> PC quét polling (20-50ms) | PC chạy đến vị trí -> Báo In-Position -> Kích hoạt chụp tức thì trong RAM |
| Độ trễ bắt tay (Latency) | 100ms – 300ms (cho 1 chu trình handshake qua mạng) | 0ms (Gọi hàm trực tiếp trong bộ nhớ RAM, không qua mạng) |
| Thuật toán Vision | Cognex VisionPro (ToolBlock .vpp) | GIỮ NGUYÊN 100% (IspJob, AlignJob, LengthCheck, CPK) |
| Dạy điểm (Teaching) | Phải lập trình Ladder PLC và cấu hình riêng | Dạy điểm trực tiếp trên giao diện UI (Tab Motion Control -> SETTING) |
| Chế độ mô phỏng | Không có hoặc phải giả lập PLC phức tạp | Tích hợp sẵn Mock Simulation (Chạy thử toàn bộ logic không cần Servo) |

📌 ĐIỂM CỐT LÕI VỀ VISION: Toàn bộ lõi xử lý ảnh Vision (ToolBlock Cognex, logic Inspection, Alignment, tính toán kết quả OK/NG, lưu trữ CPK) được giữ nguyên vẹn 100% so với dự án gốc.

2. CẤU TRÚC GIAO DIỆN TAB MOTION CONTROL & HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH

Giao diện Tab Motion Control được thiết kế chuyên nghiệp với thanh điều hướng 4 Tab chức năng chính, tách biệt rõ ràng giữa giám sát vận hành thực tế và cài đặt thông số chuyên sâu:

2.1. Phân hệ các Tab trên giao diện Motion Control

• Tab MAIN: Màn hình vận hành chính. Bao gồm: Sơ đồ chu trình Sequence (Sequence Pipeline), Bảng điều khiển khí nén & bắt tay Robot (Actuators/Robot Handshake), Ma trận trạng thái trục thời gian thực (Status Matrix: Servo ON, OP State, Alarm, In-Position, Tọa độ, Vận tốc), Cửa sổ nhật ký (Live Log) và Thanh nút bấm thao tác nhanh (Bottom Action Bar: Connect, Servo ON/OFF, Home, Jog, Move Abs/Rel, Start/Stop Cycle, Emergency Stop).

• Tab SETTING: Cấu hình phần cứng truyền thông (Card No, Port), thông số động học trục (Gear Ratio, Max Vel, Acc/Dec, InPos Tol, Dwell Time), thiết lập tìm gốc Home và Bảng dạy điểm đa điểm (Teaching Points Table).

• Tab ALARM: Quản lý lịch sử và trạng thái các cảnh báo lỗi Motion/EtherCAT, hỗ trợ tra cứu nguyên nhân và nút Reset Alarm nhanh.

• Tab ADVANCED: Chế độ mô phỏng chạy thử nghiệm (Test Program & Mock Simulation Mode) và công cụ chẩn đoán truyền thông EtherCAT Master/Slaves.

2.2. Thiết lập thông số kết nối & trục (Tab SETTING -> Motion Parameters)

Tại nhóm Controller Connection & Motion Parameters trong Tab SETTING, người vận hành thiết lập các thông số cơ bản cho trục Servo:

| Thông số (Parameter) | Ý nghĩa & Đơn vị | Giá trị khuyến nghị / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Card No / Port | Chỉ số Card và cổng mạng kết nối EtherCAT | Card = 0, Port = 0 (mặc định card Inovance đầu tiên) |
| Axis ID (Node ID) | Mã ID của trục Servo trên mạng EtherCAT | Trục 0 (Axis 0 - Main Axis) |
| Gear Ratio (Tỉ số truyền) | Xung / mm (Số xung encoder tương ứng 1 mm di chuyển) | 10000 xung/mm (căn cứ theo bước vít me và độ phân giải encoder) |
| Max Velocity | Tốc độ di chuyển lớn nhất của trục (mm/s) | 50.0 - 150.0 mm/s |
| Acceleration / Deceleration | Gia tốc tăng/giảm tốc (mm/s²) | 500.0 - 1500.0 mm/s² |
| In-Position Tolerance | Dải dung sai vị trí để xác nhận trục đã đến đích (mm) | 0.01 - 0.05 mm |
| Dwell Time (ms) | Thời gian chờ ổn định sau khi đến vị trí trước khi thao tác | 100 - 300 ms |

2.3. Thiết lập Về Gốc (Tab SETTING -> Homing Configuration)

Tại nhóm Homing Configuration: Cài đặt chế độ tìm gốc Home (Home Mode: Limit switch, Home switch, Current position), tốc độ tìm nhanh (High Speed), tốc độ dò công tắc (Low Speed) và gia tốc Home (Home Acc). Nhấn nút 'Start Home' tại Bottom Bar để đưa trục về vị trí 0 chuẩn trước khi bắt đầu chạy tự động.

2.4. Bảng Dạy Điểm Đa Điểm & Ánh xạ Job Vision (Teaching Points Table)

Bảng Teaching Points trong Tab SETTING là hạt nhân liên kết việc di chuyển của cơ cấu chấp hành với việc chụp ảnh và phân tích của hệ thống Vision:

| Cột trong Bảng | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa & Hướng dẫn cấu hình |
| --- | --- | --- |
| ID | Số nguyên (STT) | Số thứ tự định danh duy nhất của điểm dạy (1, 2, 3...) |
| Name | Chuỗi (Text) | Tên gợi nhớ cho vị trí (VD: 'Chụp Mặt Trên', 'Chụp Mặt Dưới', 'Xả Hàng NG') |
| Step Type | Danh sách chọn | Loại hành động: Waiting (chờ), CheckVision (chụp ảnh), TrayIn (kẹp khay), TrayOut (nhả khay) |
| Position (mm) | Số thực (Double) | Tọa độ vị trí dừng chính xác của trục theo mm |
| Speed (mm/s) | Số thực (Double) | Tốc độ chạy đến điểm này (đặt 0 sẽ tự lấy Max Velocity chung) |
| Acc (mm/s²) | Số thực (Double) | Gia tốc tăng giảm tốc riêng cho điểm dạy |
| Dwell (ms) | Số nguyên (ms) | Thời gian dừng chờ ổn định cơ khí trước khi kích hoạt chụp (VD: 50 - 100ms) |
| Trigger Vision | Checkbox (☑) | Tích chọn nếu tại vị trí này cần kích hoạt chụp và xử lý ảnh Vision |
| JobId | Số nguyên (Integer) | Mã ID của Job Vision cần thực thi (0, 1, 2... tương ứng thứ tự trong jobs.json) |
| Action On NG | Danh sách chọn | Hành vi khi Vision báo NG: Continue (tiếp tục), StopEarly (dừng ngay), JumpToPoint (rẽ nhánh) |
| Target Pt (NG) | Số nguyên (ID) | ID của điểm dạy cần nhảy tới nếu Vision báo NG (áp dụng khi chọn JumpToPoint) |
| Set DO Pin | Số nguyên (-1..15) | Cổng Digital Output cần kích hoạt khi trục cập bến (-1 nếu không dùng) |
| DO State | Checkbox (True/False) | Trạng thái ON (Bật) hoặc OFF (Tắt) của cổng DO tương ứng |
| Timeout (ms) | Số nguyên (ms) | Thời gian giám sát watchdog tối đa cho bước chuyển động này |

📌 MẸO DẠY ĐIỂM NHANH (TEACHING SHORTCUT): Dùng các nút Jog hoặc Move Abs trên thanh công cụ để di chuyển trục đến vị trí thực tế trên sản phẩm, sau đó chọn dòng điểm tương ứng trong bảng và nhấn nút 'Teach Current'. Tọa độ thực tế hiện tại sẽ tự động được gán chính xác vào bảng mà không cần gõ tay!

2.5. Chế độ Chạy Thử Mô Phỏng Không Cần Phần Cứng (Tab ADVANCED)

Hệ thống hỗ trợ cơ chế giả lập toàn diện giúp kỹ sư kiểm thử kịch bản, chạy thử nghiệm chu trình tự động ngay trên máy tính mà không cần kết nối Card EtherCAT hay Camera thật:

• Bật chế độ giả lập: Tích chọn ô 'Simulate' trên thanh công cụ hoặc 'Test Program Mock Mode' trong Tab ADVANCED.

• Cấu hình Mock Vision Result: Cho phép chọn trước kết quả trả về từ Vision là 'OK', 'NG1', 'NG2', 'NG3' để kiểm tra logic rẽ nhánh, dừng khẩn cấp hoặc nhảy điểm xả hàng.

• Cấu hình Mock Robot Command: Giả lập các lệnh bắt tay từ Robot như 'Start', 'Continue', 'INTRAY'.

3. CƠ CHẾ LIÊN KẾT: JOB ID → JOB VISION → CAMERA PHẦN CỨNG

Khi trục di chuyển tới một điểm dạy có cấu hình TriggerVision = True và JobId = N, hệ thống thực thi chuỗi lệnh liên kết tự động trực tiếp trong bộ nhớ RAM theo quy trình chuẩn:

1. MotionSequenceManager kích hoạt: await JobController.RunJobByIdAsync(jobId);

2. JobController tìm Job trong bộ nhớ có PlcJobId == jobId hoặc chỉ số index thứ jobId (lấy ra đối tượng IspJob hoặc AlignJob tương ứng).

3. JobController đọc cấu hình Camera liên kết: int cameraId = ispJob.CamSettings.CameraId;

4. Hệ thống yêu cầu phần cứng chụp: var camJob = GetCameraJob(cameraId); camJob.RunTool();

5. Lấy ảnh thu được nạp vào ToolBlock: ispJob.InputImage = camJob.OutputImage; ispJob.RunTool();

6. Đánh giá kết quả kiểm tra: bool isOk = (bool)ispJob.Result; và trả kết quả về cho MotionSequenceManager để quyết định tiếp tục chạy hay thực hiện nhánh xử lý NG.

4. CHI TIẾT CÁC HÀM MOTION & CHỨC NĂNG TRONG CODE (API REFERENCE)

Toàn bộ module điều khiển chuyển động được tổ chức trong project BeeMotionModule và phối hợp chu trình tại BeevisionSolution.Controller, tuân thủ chặt chẽ kiến trúc lập trình hướng đối tượng:

4.1. Giao diện điều khiển phần cứng chuẩn (IMotionController / InovanceEcatController)

| Tên hàm (Function) | Tham số truyền vào | Chức năng chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Init | MotionConfig config | Khởi tạo kết nối Card EtherCAT Inovance, nạp file DriveCfg/SystemCfg và quét các node Servo trên bus |
| Close | Không | Đóng kết nối bus EtherCAT, ngắt truyền thông và giải phóng tài nguyên phần cứng an toàn |
| ServoOn / ServoOff | short axis | Kích hoạt (khóa cứng giữ vị trí) hoặc Ngắt kích từ động cơ Servo tương ứng |
| ClearAlarm | short axis | Xóa cờ báo động lỗi trên Driver Servo sau khi đã khắc phục sự cố |
| SetZero | short axis | Thiết lập tọa độ hiện tại của trục thành vị trí 0 gốc toạ độ phần mềm |
| HomeAsync | short axis, CancellationToken ct | Thực thi chu trình tìm gốc Home tự động theo cấu hình HomingConfig |
| MoveJog | short axis, double velocity | Chạy Jog liên tục theo vận tốc chỉ định (+ hướng dương, - hướng âm) |
| MoveAbsolute | short axis, double pos, double vel, acc, dec | Phát lệnh di chuyển tuyệt đối đến vị trí tọa độ `pos` (mm) |
| MoveRelative | short axis, double dist, double vel, acc, dec | Phát lệnh di chuyển tương đối một khoảng cách `dist` (mm) từ vị trí hiện tại |
| WaitMoveDoneAsync | short axis, uint timeoutMs, CancellationToken ct | Hàm bất đồng bộ chờ trục đến vị trí đích (In-Position) có giám sát Watchdog |
| Stop | short axis | Dừng chuyển động của trục có áp dụng đường cong giảm tốc mượt |
| EmergencyStop | Không | Dừng khẩn cấp toàn bộ hệ thống ngay lập tức (phanh ngắt tức thì) |
| GetAxisState | short axis | Đọc toàn bộ dữ liệu trạng thái trục: ActualPosition, ActualVelocity, InPosition, IsMoving, IsAlarm... |
| SetDigitalOutput | short doPin, bool state | Bật/Tắt cổng ra số Digital Output (van khí, đèn còi, xy-lanh kẹp) |
| GetDigitalInput | short diPin | Đọc trạng thái cổng vào số Digital Input (cảm biến phôi, nút nhấn ngoài) |
| SetCylinder / SetVacuum | bool state | Các hàm tiện ích điều khiển trực tiếp xy-lanh kẹp khay và van hút chân không |

4.2. Quản lý chu trình chạy tự động (MotionSequenceManager)

Lớp MotionSequenceManager (Singleton) đảm nhận vai trò nhạc trưởng điều phối toàn bộ chu trình tự động kết hợp giữa Motion và Vision:

• StartCycleAsync(bool continuous, Func<int, Task<bool>> onVisionJobTrigger): Bắt đầu chu trình tự động (chế độ đơn chu trình hoặc liên tục). Tự động duyệt qua danh sách TeachingPoints, điều khiển di chuyển, chờ In-Position, gọi chụp ảnh theo JobId, đánh giá kết quả OK/NG và rẽ nhánh.

• StopCycle(): Hủy chu trình chạy tự động đang diễn ra một cách êm dịu và an toàn.

• EmergencyStop(): Lệnh dừng khẩn cấp mức hệ thống, ngắt toàn bộ chuyển động ngay tức thì.

• MoveToPointAsync(TeachingPoint pt): Di chuyển thử nghiệm trực tiếp đến một điểm dạy bất kỳ được chọn trên bảng.

• TeachCurrentPosition(int pointId, short axis): Lấy tọa độ thực tế hiện tại từ Encoder gán vào điểm dạy chỉ định.

5. QUY TRÌNH VẬN HÀNH THỰC TẾ (STEP-BY-STEP)

Quy trình chuẩn 5 bước dành cho kỹ thuật viên và người vận hành máy tại xưởng sản xuất:

✔ Bước 1: Bật nguồn & Kết nối phần cứng: Cấp nguồn cho tủ điện, mở phần mềm BeevisionSolution, chuyển sang Tab 'Motion Control'. Nhấn nút 'Connect' -> 'Servo ON'. Quan sát đèn trạng thái OP Mode và Servo Ready chuyển sang màu xanh lá.

✔ Bước 2: Tìm gốc Home chuẩn: Nhấn nút 'Start Home' để đưa trục về vị trí gốc 0mm cơ khí. Sau khi hoàn thành, đèn báo 'Homed' sẽ sáng.

✔ Bước 3: Dạy điểm các vị trí kiểm tra: Vào Tab 'SETTING'. Dùng các nút Jog hoặc Move Abs đưa camera đến các vị trí kiểm tra trên sản phẩm. Chọn dòng điểm trong bảng Teaching Points, nhấn 'Teach Current' để lưu tọa độ. Điền JobId (0, 1, 2...) tương ứng cho từng vị trí rồi nhấn 'Save Config'.

✔ Bước 4: Chạy thử đơn điểm (Single Test): Chọn từng dòng điểm trong bảng và nhấn 'Move Point' để kiểm tra chuyển động cơ khí có êm ái, chính xác và không bị va chạm.

✔ Bước 5: Chạy chu trình tự động (Auto Run): Chuyển về Tab 'MAIN', nhấn 'Start Cycle' để hệ thống tự động chạy toàn bộ các điểm dạy, chụp ảnh kiểm tra, cập nhật bộ đếm sản phẩm và hiển thị kết quả trực quan.

6. BẢN ĐỒ LƯU TRỮ & CÁC FILE CẤU HÌNH (CONFIG FILES MAP)

Hệ thống quản lý dữ liệu cài đặt theo từng Profile sản phẩm (mặc định là Profile 'Default'). Toàn bộ cấu hình được định dạng JSON chuẩn hóa, dễ dàng quản lý phiên bản và đồng bộ:

📂 Cấu trúc cây thư mục chuẩn:

• app.json (Nằm tại thư mục gốc - Quản lý Profile đang kích hoạt, chế độ lưu ảnh và hiển thị)

• Profiles\<Tên_Profile>\Configs\ (Chứa toàn bộ file cấu hình Motion, Vision, Đèn, IO)

• Profiles\<Tên_Profile>\Jobs\ (Chứa các file thuật toán xử lý ảnh Cognex ToolBlock .vpp)

• Profiles\<Tên_Profile>\Data\ (Chứa dữ liệu Hand-Eye Calibration, phôi mẫu và cơ sở dữ liệu)

• Profiles\<Tên_Profile>\Logs\ (Chứa nhật ký hoạt động và lịch sử lỗi chi tiết theo ngày)

| Tên File Cấu hình | Đường dẫn thư mục lưu trữ | Chức năng & Nội dung dữ liệu lưu trữ |
| --- | --- | --- |
| app.json | .\app.json (Thư mục gốc) | Cài đặt chung: Tên Profile đang chọn, cấu hình lưu ảnh OK/NG, layout giao diện |
| motion_config.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Toàn bộ cấu hình Card EtherCAT, thông số trục và danh sách bảng điểm dạy (Teaching Points) |
| jobs.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Danh sách các Job Vision (IspJob, AlignJob, CameraJob), CameraId liên kết, DisplayId |
| lights.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Cấu hình kết nối bộ điều khiển đèn nguồn sáng (COM Port, Baudrate, số kênh) |
| light_jobs.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Giá trị độ sáng đèn (0-255) được lập trình riêng biệt cho từng Job chụp ảnh |
| IO_Config.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Cấu hình thẻ IO phần cứng (Board ID, số chân Digital Input / Output) |
| IO_Jobs.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Ánh xạ logic kích hoạt cổng IO khi có sự kiện Trigger / OK / NG |
| CpkConfig.json | Profiles\<Profile>\Configs\ | Cài đặt giới hạn kiểm soát thống kê chất lượng CPK (USL, LSL, Target, dung sai) |
| *.vpp (ToolBlock) | Profiles\<Profile>\Jobs\ | File thuật toán xử lý ảnh Cognex VisionPro đã train (VD: isp1.vpp, align1.vpp) |
| calibs.json | Profiles\<Profile>\Data\ | Thông số ma trận hiệu chuẩn tọa độ Camera - Cơ cấu chấp hành (Hand-Eye Calibration) |
| trained_points.json | Profiles\<Profile>\Data\ | Dữ liệu vị trí các điểm mẫu (Master Pose / Pattern Models) đã học |

📌 MẸO SAO LƯU & DI CHUYỂN CẤU HÌNH (BACKUP / MIGRATION): Khi cần chuyển giao phần mềm sang máy tính công nghiệp mới hoặc sao chép mã hàng: Bạn chỉ cần copy toàn bộ thư mục 'Profiles\<Tên_Profile>' và file 'app.json'. Phần mềm sẽ tự động nhận diện và nạp chính xác 100% toàn bộ thông số Motion, Job Vision và ToolBlock mà không cần cài đặt lại!

7. BẢNG MÃ LỖI THƯỜNG GẶP & HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ (TROUBLESHOOTING)

Bảng tổng hợp các sự cố thường phát sinh trong quá trình vận hành thực tế tại xưởng và các bước khắc phục nhanh:

| Hiện tượng / Mã lỗi | Nguyên nhân khả dĩ | Biện pháp khắc phục nhanh |
| --- | --- | --- |
| Đèn OP Mode không sáng / Báo lỗi EtherCAT Master | Cáp mạng EtherCAT bị lỏng, đứt ngầm hoặc Driver Servo Inovance chưa được cấp nguồn động lực 220V | Kiểm tra đèn LINK/ACT trên cổng Card mạng. Bật Aptomat cấp nguồn cho Driver Servo. Nhấn nút Disconnect -> Connect lại. |
| Đèn Servo Alarm báo đỏ (ERR) | Động cơ gặp quá tải cơ khí, kẹt hành trình hoặc bị tác động công tắc giới hạn hành trình cứng (Hard Limit) | Kiểm tra cơ cấu cơ khí xem có dị vật cản trở. Kiểm tra công tắc hành trình. Tại Tab MAIN hoặc ALARM, nhấn nút 'Reset Alarm' (ClearAlarm) để khôi phục. |
| Báo lỗi Watchdog Timeout khi di chuyển | Trục không đạt vị trí đích trong thời gian Timeout quy định (do In-Position Tolerance quá nhỏ hoặc tốc độ quá chậm) | Tăng giá trị Timeout (ms) trong bảng điểm dạy; hoặc kiểm tra và nới rộng dải In-Position Tolerance lên 0.03 - 0.05 mm trong Tab SETTING. |
| Vision không chụp hoặc báo sai Job | Cấu hình JobId trong bảng Teaching Points không khớp với danh sách Job trong jobs.json | Kiểm tra lại cột JobId trong bảng điểm dạy. Mở Tab Tool Setting để xác minh ID của Job tương ứng đang hoạt động bình thường. |
| Lỗi xi lanh / hút chân không không đóng mở | Áp suất khí nén cấp vào máy bị sụt giảm hoặc van điện từ chưa được cấp nguồn 24VDC | Kiểm tra đồng hồ áp suất khí nén (đảm bảo >= 0.5 MPa). Dùng các nút test khí nén trên giao diện Tab MAIN để kiểm tra van điện từ. |